2.2  虚拟加速器束流调试子系统客户端开发

为实现2.1所述的整体架构，需要开发加速器束流调试子系统，子系统的功能需求如图1所示。系统功能实现的方式可不局限于该架构，但需要实现如下所示的各项功能要求。

2.2.1后台管理端功能需求

其具体后台管理端功能需求如下：

- 加速器及元件基本信息管理

加速器及元件基本信息管理应包含元件库管理和加速器管理两部分：

元件库管理主要提供对加速器中各类元件的管理功能，涵盖四极铁、螺线管、超导腔体、BPM 和 ACCT 等元件。该模块要求用户能够自定义元件及其属性，并支持添加自定义字段。通用字段包括类型（束流诊断类、磁铁类、腔体）和名称。元件添加后，用户可以根据需求进一步自定义字段。

加速器管理功能包含分段管理，分段可视为更短的加速器。该系统主要包括加速器基本信息管理（如加速器名称）和加速器元件管理，后者类似于元件库的实例化，涉及的基本属性有元件名称和元件类型。对于磁铁元件，需管理其 BI 曲线、磁场文件、PV 变量名及边界参数；对于 BPM，记录其在真实加速器中的位置及 PV 名称；而腔体则需关注腔压和相位。此外，加速器分段管理将加速器的逻辑分段作为二级数据，例如 CAFe II 包括中能段、超导段、低能段、RFQ 和高能段，同时支持用户自定义添加逻辑段。

- 用户管理

用户管理应分为用户组管理和用户信息两种。

用户组管理：为不同用户设置不同的权限

用户信息管理：用户名，密码，姓名，部门，手机号

- 算法管理

添加算法时需要分为两种：通用算法和专用算法。

通用算法：通用算法在后台开发好接口后前台直接添加即可，可通过函数名，另外需要管理算法的参数信息供客户端显示。

专用算法：专用算法需要指定对应加速器及分段，并支持上传权重文件。

- 用户操作日志管理

记录用户操作的历史，方便查询用户操作记录。包括操作时间和涉及的数据

- 调试数据管理

该功能为客户端和服务器端共有，要求后台可查看所有用户的调试数据，并支持分类（如：对于同一段加速器的调试数据）下载。

调试数据应包含以下内容：加速器运行时的粒子种类、加速器的 lattice 参数、数据类型（模拟加速器或真实加速器）、所属加速器的具体段落、调试时的参数设置，以及加速器运行时的流强参数

2.2.2 客户端功能需求

由于客户端支持多用户登录，因此在调试真实加速器时，需限制同一时间内仅允许存在一个调试任务，而虚拟加速器的调试则不受此限制。同时，每个用户都需创建独立的工作目录，这由加速器模拟软件的特性决定。主页需实时显示加速器的运行状态，主要包括加速器的束流信息和主要设备的运行状态等。

客户端的功能需求如下：

- 模块化调束功能（涵盖轨道校正、传输效率优化、人工扫相、通用调试等功能）

模块化调束功能主要包括两部分：1. 自定义调试模式；2. 预定义调试模块。该功能旨在为灵活的调试任务提供支持，允许用户通过调用某个分段的参数或自定义调试目标，并选择相应算法进行实时优化。在调束过程中，若加速器出现故障，程序应自动挂起并等待束流恢复。同时，界面需要实时反馈故障状态和调束进度。

调用方式1：自定义调试模块需要指定可以调试的分段，通过选择算法，填写算法参数，设置优化目标函数（通过代码编辑（Python函数），用户需根据变量名自定义并编写优化目标公式。），设置终止条件（根据算法的要求确定是否是可选项）

调用方式2：自定义输入输出，输入输出需要可以在界面上看到相应的变量名，输入PV名或者元件的逻辑名时可下拉选择，其他功能与调用方式1类似。

- 预定义模块化调试功能

该模块的功能主要用于调用已经训练好的模块调试功能或已经编写好程序的调试功能。

LEBT传输效率优化、MEBT轨道校正、超导段轨道校正、高能段传输效率优化这几项任务的显示需要和自定义调试部分类似。

扫相程序的调用：需要逐个腔体进行调用，自动化的扫相过程需要配合toff读取能量的程序使用。

- 流程化调试功能

- 调试流程可视化功能

- 数据采集功能

需要支持用户进行虚拟或真实加速器的数据采集以及管理，涉及数据的采集、存储管理等功能。